Konferencja prasowa, sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo

Johannes Hinckeldeyn, Director Research Engineering

00:00:02:03 - 00:00:30:44

Witamy. Witam Państwa na moim wykładzie. Nazywam się Johannes i jestem dyrektorem ds. inżynierii badawczej w STILL. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się dobrze bawić.

00:00:30:48 - 00:01:24:48

Moje wystąpienie będzie dotyczyło innowacji i projektów innowacyjnych na konferencji STILL – co oznacza, że będę mówił o rzeczach na przyszłość, o rzeczach, które dopiero nadejdą i o niegotowych produktach projektowych. Jednak rzeczy, które pokażę, będą powiązane z przypadkiem użycia załadunku przyczepy, co jest dość istotne. I nie tylko dzisiaj, ale także w przypadku AXL iGo, który widzieliście, i odniosę się do kwestii sztucznej inteligencji. inteligencja jako element bezpieczeństwa w logistyce oraz przedstawić przegląd naszej pracy i konfliktów, które mogą wynikać z wykorzystania sztucznej inteligencji w logistyce.

00:01:25:02 - 00:02:02:02

więc myślisz o sztucznej inteligencji, z pewnością znasz ją z cyfrowej perspektywy. Jeśli spojrzysz na swój telefon komórkowy, zobaczysz agenta lub asystenta AI, takiego jak GPT czy Google Gemini, który wspiera Cię w codziennej pracy, pisze za Ciebie e-maile, prowadzi badania na określone tematy, generuje filmy lub krótkie filmiki, a nawet po prostu zdjęcia.

00:02:02:06 - 00:02:33:45

W tym przypadku jest to zawsze dość proste, ponieważ możemy wykorzystać tę sztuczną inteligencję jako nową technologię, bez ryzyka wyrządzenia szkody. Załóżmy , że chcesz stworzyć zdjęcie magazynu, tak jak tutaj. Wpisujesz komunikat w agencie , a on tworzy magazyn. Wygląda to jednak trochę dziwnie, prawda?

00:02:33:49 - 00:03:07:45

Ponieważ ten wózek widłowy stoi na palecie, co nie jest zbyt logiczne. W ten sposób popełniamy błąd, a jego naprawienie w cyfrowym świecie jest dość proste – wystarczy powtórzyć polecenie, a paleta zostanie zdjęta, a wózek widłowy ustawiony we właściwej pozycji. Chcę więc powiedzieć , że błędy można dość łatwo naprawić, ale nie powodują one żadnych szkód, problemów, ryzyka ani niczego takiego.

00:03:07:49 - 00:03:41:08

Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeśli zastosujemy sztuczną inteligencję w świecie fizycznym. Wchodzi ona również w interakcję ze światem fizycznym, co oznacza, że jeśli użyjesz tego terminu – a być może słyszałeś już o tym w świecie fizycznym – użyjesz sztucznej inteligencji w świecie fizycznym do tworzenia, sterowania wózkami widłowymi, pojazdami, a w zasadzie do sterowania przedmiotami poruszającymi się w magazynie.

00:03:41:20 - 00:04:10:37

Oczywiście jest to o wiele bardziej ryzykowne i niebezpieczne , ponieważ pojazdy są mocne, mają dużą masę i moc. W takim przypadku błędy mogą stwarzać ryzyko i stwarzać zagrożenia, które mogą skutkować uszkodzeniem towarów, a nawet obrażeniami ludzi. A tego naprawdę musimy unikać .

00:04:10:41 - 00:04:37:19

A jeśli weźmiemy pod uwagę załadunek naczepy, jak już zauważyły Simone i Semah , to załadunek naczepy w przestrzeni wyjazdowej jest dość ryzykowny i odbywa się w cichym, gorączkowym otoczeniu. Jak słyszeliśmy, jest tam ciasno, więc nie ma zbyt wiele miejsca, żeby wózek widłowy mógł się poruszać.

00:04:37:23 - 00:05:20:28

Tak, jazda, jasne. I manipulowanie rzeczami, takimi jak palety. Masz ludzi, którzy znajdują się w polu działania. Czyli w strefie wyjazdowej. Na górze mogą więc chodzić ludzie, jeździć, wózki widłowe wykonujące swoją pracę, wchodzący i wychodzący z naczep, a pojazdy mogą się wydawać dość… Tak. Dość często. A dodatkowo, aby móc manewrować w tym obszarze, musimy zmniejszyć nasze strefy bezpieczeństwa pojazdów, ponieważ obecnie pojazdy są wyposażone w skanery LiDAR i skanery laserowe.

00:05:20:32 - 00:05:56:46

Ale te skanery laserowe pozwalają nam, nam , nie odróżniać palet od ludzi. To wszystko, co musimy wziąć pod uwagę. W gruncie rzeczy oznacza to, że dzisiejsza rzeczywistość jest dość deterministyczna. Można więc całkiem… No cóż, przewidzieć, co się wydarzy. Jednak rzeczywistość nie jest taka, jest to świat ciągle się zmieniający i dynamiczny.

00:05:57:00 - 00:06:25:01

Przyjrzyjmy się filmowi z AXL iGo, na którym zobaczyliście już kilka fragmentów i zobaczycie pewne zagrożenia bezpieczeństwa, których należy unikać , a które obecnie są unikane również przez AXL iGo, ale które ograniczają pojazd do pewnych zastosowań. Jak widać tutaj, pojazd zbiera śrut.

00:06:25:05 - 00:06:46:49

Pewnie już zauważyłeś, że za tymi rzędami śrutu na peronie wylotowym mogą stać ludzie. Widać tu, że pojazd nie ma zbyt wiele miejsca, aby się poruszać, gdy skręca i wjeżdża do naczepy, a po wjeździe do naczepy widać, że po lewej stronie jest niewiele miejsca.

00:06:46:49 - 00:07:10:39

Po prawej stronie i z tyłu. Musimy więc naprawdę dopilnować, żeby nikt nie przeszkadzał. Właśnie dlatego używamy skanerów bezpieczeństwa, żeby nikt nie stał między śrutem a, na przykład, w celu dokonania transakcji. Dodatkowo, musimy dopilnować , żeby do przyczepy wjeżdżał tylko jeden pojazd na raz.

00:07:10:43 - 00:07:44:11

Aby uniknąć kolizji , używamy skanerów końcówek wideł , aby uniknąć wszelkich problematycznych sytuacji i zagrożeń. Można jednak zauważyć, że ta paleta jest idealnie owinięta. Folia jest więc tylko tutaj na kartonach. Możliwe jednak , że folia znajdzie się również na kieszeniach palety.

00:07:44:11 - 00:08:22:10

W tym przypadku możemy mieć już problem. Jest to więc pewnego rodzaju ograniczenie obecnej koncepcji bezpieczeństwa. Obecna koncepcja bezpieczeństwa jest dobra. Wymaga jednak, aby wszyscy rodzice byli w określonej formie i w określonej kolejności. Obecnie jednak, w ramach projektu badawczego, wspólnie z kilkoma partnerami, na przykład z firmą Nvidia, rozważamy wykorzystanie kamery do obserwacji z zewnątrz i obserwowania całego obszaru bezpieczeństwa przed lekarzem, aby upewnić się, że nikt nie przebywa w tym obszarze ani w przyczepie.

00:08:22:20 - 00:09:00:26

to , że dążymy do rozszerzenia percepcji pojazdu poza istniejące w nim zabezpieczenia i wykorzystania percepcji z zewnątrz do wewnątrz, aby uzyskać percepcję z zewnątrz do wewnątrz w określonym obszarze, a także do wykorzystania wideo w połączeniu z widzeniem komputerowym, które w zasadzie jest sztuczną inteligencją (AI) lub uczeniem maszynowym jako funkcją bezpieczeństwa. To innowacja, która nie była dotychczas możliwa, ponieważ, jak wszyscy wiecie , uczenie maszynowe i AI to technologie probabilistyczne.

00:09:00:26 - 00:09:39:06

zatem technologia, która może osiągnąć dokładność jedynie do pewnego stopnia. Aby to umożliwić, musimy spełnić szereg zasad, przepisów i norm. Aby zintegrować uczenie maszynowe i technologię z autonomicznym wózkiem widłowym, musimy spełnić szereg wymogów. Na przykład, bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn oznacza, że używana przez nas technologia ma maksymalnie jedną niebezpieczną awarię na 1 000 000 godzin pracy, co jest całkiem sporo.

00:09:39:16 - 00:10:21:48

Obecnie nie jest to łatwe, a wręcz bardzo trudne do osiągnięcia dla modelu uczenia maszynowego. Ponadto, jeśli chcemy wykorzystać tę sztuczną inteligencję w funkcjach związanych z bezpieczeństwem, musimy określić dokładność tego modelu bezpieczeństwa lub modelu sztucznej inteligencji. A jeśli model sztucznej inteligencji nie jest w stanie wykryć jednego niebezpiecznego zdarzenia na milion godzin pracy, musimy osadzić go w architekturze , która zniweluje słabości, a właściwie wady tego modelu uczenia maszynowego.

00:10:22:02 - 00:10:50:35

Oprócz tego, że musimy być bardzo niezawodni, musimy być również deterministyczni i szybcy, co oznacza, że musimy działać w czasie rzeczywistym. Zatem od momentu, gdy kamera zidentyfikuje osobę w określonym obszarze, aż do momentu, gdy pojazd się zatrzyma, czas musi być znacznie krótszy niż jedna sekunda, i nie tylko czasami, ale zawsze znacznie krótszy niż jedna sekunda.

00:10:50:39 - 00:11:23:16

I na koniec, mamy dla Ciebie, najprawdopodobniej, klasyfikator . Nasza aplikacja to system wysokiego ryzyka . Dlatego chcielibyśmy również uzyskać dane dotyczące oceny zgodności. Koncepcyjnie, aby to wszystko połączyć, po lewej stronie widać dwa autonomiczne wózki widłowe z już istniejącymi czujnikami bezpieczeństwa w postaci skanerów lidarowych i projektorów.

00:11:23:20 - 00:11:50:17

W przyszłości zostanie to udoskonalone dzięki kamerom magazynowym zainstalowanym w budynku, które będą analizowane. Strumień wideo będzie analizowany za pomocą sztucznej inteligencji. To będzie nowa, holistyczna architektura bezpieczeństwa. I to jest coś, nad czym obecnie pracujemy jako koncepcją. Można to sobie wyobrazić w ten sposób. Dwie kamery patrzą na strefę bezpieczeństwa, obserwując ją.

00:11:50:21 - 00:12:16:41

I z pewnym szczególnym … Chciałbym zwrócić waszą uwagę. Mamy tu coś, co nazwaliśmy drutem detonującym. To granica między strefą bezpieczeństwa tutaj a przyczepą tam, co oznacza, że liczymy każdą osobę wchodzącą do przyczepy i śledzimy liczbę osób w przyczepie, tak abyśmy, załóżmy, że mamy trzy osoby wchodzące do przyczepy, jedną lub dwie osoby wychodzące, i nadal wiedzielibyśmy, że w środku musi być ktoś.

00:12:17:02 - 00:12:55:30

Co więcej, możemy nie być w stanie tego zaobserwować za pomocą naszej kamery. Nawiązaliśmy współpracę , aby to osiągnąć, ponieważ wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w logistyce międzyoperacyjnej to bardzo nowa technologia. Pozwólcie, że szybko opowiem o tym na schemacie. Po lewej stronie widzicie naszą kamerę AI, którą obecnie oferujemy jako produkt i którą będziecie mogli zobaczyć od jutra na targach. Obecnie jest ona wykorzystywana nie do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego, ale do kontroli procesów i celów statystycznych.

00:12:55:34 - 00:13:27:25

Te kamery AI generują strumień wideo, który jest przesyłany do komputera brzegowego z kartą Nvidia RTX, który jest funkcjonalnie bezpiecznym komputerem brzegowym, na którym działa model sztucznej inteligencji. Nazywa się to „halos inside” i „outside in”. Model ten identyfikuje osobę, a następnie komunikuje się z nią za pomocą bezpiecznego kanału komunikacyjnego z wózkiem widłowym. W tym przypadku wózek widłowy podejmuje decyzję, czy dana osoba znajduje się w strefie bezpieczeństwa lub na naczepie, czy nie.

00:13:27:25 - 00:13:50:13

A jeśli tak się stanie, pojazd zostanie zatrzymany. Albo, jeśli nikogo nie ma, system bezpieczeństwa może zostać wyłączony. Dzięki temu funkcje bezpieczeństwa mogą zostać ograniczone, a wózek widłowy może wjechać do naczepy bez ryzyka. Mam więc trzy krótkie filmiki, które chciałbym wam pokazać. Zostały one nakręcone przy użyciu oprogramowania Nvidia Omniverse.

00:13:50:17 - 00:14:15:29

Nvidia Omniverse to platforma symulacyjna dla wideo Mind. To w zasadzie nasze laboratorium badawcze w Hamburgu. Widać naczepę. Widać strefę bezpieczeństwa przed naczepą i kilka różnych nośników ładunku już obecnych w strefie bezpieczeństwa. A potem widać wózek widłowy i widać, że system bezpieczeństwa jest aktywny.

00:14:15:33 - 00:14:46:40

Gdy pojazd wjedzie do przyczepy, to jest możliwe. I nikt nie znajduje się w strefie bezpieczeństwa, funkcje bezpieczeństwa można wyciszyć, ponieważ nikt nie znajduje się, powiedzmy, w strefie czerwonej lub w strefie ryzyka. W drugim filmie sytuacja jest nieco inna. Jak widać tutaj. Teraz widać, że ludzie wjeżdżają do strefy bezpieczeństwa, obszaru zainteresowania.

00:14:46:40 - 00:15:15:18

A system bezpieczeństwa pozostanie aktywny tak długo, jak długo te osoby będą obecne w strefie bezpieczeństwa. Teraz widzimy, że nikogo tam nie ma, co oznacza, że system bezpieczeństwa jest włączony. A gdy osoby znów się pojawią, system bezpieczeństwa zostanie ponownie aktywowany i nie będzie żadnych potencjalnych zagrożeń. Na koniec, po prawej stronie, zwrócę Państwa szczególną uwagę na krótki film.

00:15:15:18 - 00:15:41:17

Tutaj widać ludzi, szczególnie w lewym górnym rogu, w prawym górnym rogu, których nie jesteśmy w stanie dokładnie zidentyfikować, ale będąc naprawdę dokładnym, widać, że ta osoba porusza się dość precyzyjnie wzdłuż prawej granicy strefy bezpieczeństwa. Za każdym razem, gdy osoba ta wkracza do strefy bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa pojazdu jest aktywowany.

00:15:41:23 - 00:15:50:25

Dzięki temu możemy dość dokładnie określić, czy na tym obszarze są obecni ludzie, czy nie.

00:15:50:29 - 00:16:19:15

Jednak ta aplikacja to tylko jeden z przykładów załadunku naczep, gdzie możemy wykorzystać funkcjonalnie bezpieczną detekcję osób. Inne zastosowania to na przykład roboty transportowe po lewej stronie , które można zobaczyć tutaj . Jak wiadomo, wszystkie te roboty transportowe służą do produkcji peletu i paletyzacji towarów na nośnikach ładunku.

00:16:19:19 - 00:16:59:23

obsługujące zazwyczaj znajdują się na określonym, ogrodzonym obszarze. Dzięki takiej technologii moglibyśmy zasadniczo pozbyć się ogrodzeń i obsługiwać magazyn w sposób bezpieczny, bez konieczności instalowania całej infrastruktury , a także stosowania obserwacji i kontroli na skrzyżowaniach. Tak więc, nawet w przypadku wózków ręcznych , wózków widłowych, a także automatycznych wózków widłowych, możliwe byłoby obserwowanie obszaru i określenie, czy zbliża się wózek, a osoba nadal znajduje się w tym obszarze.

00:16:59:23 - 00:17:31:06

znajduje się osoba , można automatycznie zwolnić, a nawet zahamować, po otrzymaniu sygnału z zewnątrz. Wreszcie, istnieje również zastosowanie aplikacji dla lekarzy. Mogłyby to być nie tylko drzwi do magazynu, ale także drzwi do samych drzwi. Za każdym razem, gdy pojazd wjeżdża na teren parkingu , kamery sprawdzałyby, czy w pobliżu znajduje się osoba, a jeśli tak, można by ją zwolnić, a nawet zahamować.

00:17:31:10 - 00:18:02:32

Jak to działa razem? Widać tutaj, jak Nvidia i Keon nadal współpracują, aby to osiągnąć, ponieważ działamy tylko w tej firmie, prawda? Jesteśmy więc aplikantami, nie jesteśmy twórcami modeli AI Foundation. To jest siła Nvidii. Wykorzystujemy modele Nvidia AI Foundation i trenujemy je na naszych danych logistycznych.

00:18:02:38 - 00:18:30:40

to , że dopracowujemy nasze modele w oparciu o dane, które możemy oszacować na podstawie naszych klientów. Ponadto Nvidia dostarcza funkcjonalnie bezpieczny sprzęt AI, niezbędny do osadzenia takiego modelu AI w funkcjonalnie bezpiecznym środowisku, a także do integracji tego końcowego komputera brzegowego ze sztuczną inteligencją w aplikacji logistycznej.

00:18:30:40 - 00:18:54:10

To nasza specjalność, ponieważ właśnie tym się zajmujemy. Wiemy, jak to wdrożyć i wdrożyć w cały system, który działa w procesie logistycznym. Na koniec Nvidia zapewnia infrastrukturę do szkoleń, a wszystkie centra danych, wszystkie procesory graficzne, wszystkie te duże komputery są wykorzystywane do szkolenia tych modeli AI.

00:18:54:10 - 00:19:28:49

Mamy jednak dostęp do fabryk i magazynów na całym świecie, co oznacza, że jesteśmy w stanie skalować tę technologię do zastosowań przemysłowych. Podsumuję to . Przede wszystkim , fizycznie, w dobie obecnej, która jest wszędzie, wymagane jest bezpieczeństwo funkcjonalne, ponieważ jeśli chcemy wprowadzić sztuczną inteligencję do realnego świata, musi ona być funkcjonalnie bezpieczna.

00:19:29:08 - 00:19:58:23

W przeciwnym razie utkniemy z przypadkami użycia lub z ograniczoną liczbą przypadków użycia, które nie będą w stanie przynieść oczekiwanej poprawy wydajności. Oznacza to, że musimy osadzić modele sztucznej inteligencji w architekturze bezpieczeństwa. Sama sztuczna inteligencja jest technologią, która z trudem osiągnie wymagany poziom dokładności, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonalne.

00:19:58:23 - 00:20:30:48

Z tego powodu musimy osadzić go w architekturze bezpieczeństwa. Oznacza to, że musi działać na bezpiecznym sprzęcie . Musi być trenowany na danych specyficznych dla danej domeny, co oznacza, że musi być trenowany na danych zarejestrowanych w magazynach i fabrykach, ponieważ tylko dzięki temu, specyficznemu dla danej domeny, możliwe będzie zintegrowanie go z procesami logistycznymi, a w szczególności z procesami logistycznymi.

00:20:31:02 - 00:20:59:04

To trudne, ponieważ nie mamy zbyt wielu danych szkoleniowych, które byłyby publicznie dostępne, powiedzmy, w internecie. A na koniec wszystko musi zostać zweryfikowane. Z tego powodu współpracujemy nie tylko z firmą Nvidia, ale również z TÜV Rheinland , certyfikowaną instytucją , która wspiera nas i weryfikuje, czy jest to koncepcja bezpieczeństwa, która może być również uznana za koncepcję bezpieczeństwa.

00:20:59:08 - 00:21:25:37

I jak dotąd udało nam się już zrealizować pierwszy etap walidacji koncepcji . Ponadto, ostateczna certyfikacja jest nadal w toku. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę i z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania lub komentarze. Będę również dostępny przez cały dzień.

00:21:25:38 - 00:21:32:38

Dziękuję bardzo.

00:21:32:42 - 00:21:44:19

Masz jakieś pytania?

00:21:44:23 - 00:22:09:08

Cześć. Tak. Zastanawiałem się tylko, czy automatyczny robot paletowy, dość , dość często, ma problem z rampą załadunkową, ponieważ ciężarówki odjeżdżają przedwcześnie. Czy będzie w stanie zauważyć, że ciężarówka nadal tam stoi , czy też potencjalnie zjedzie z krawędzi rampy?

00:22:18:15 - 00:22:45:25

To dobre pytanie. Wózek widłowy lub automatyczny wózek widłowy może mapować Obszar , co oznacza również, że będzie w stanie uwzględnić przyczepę na mapie. Więc gdy wejdziesz do przyczepy, spróbujesz wejść do przyczepy, a przyczepa już nie będzie. Będzie możliwość jej zatrzymania, co oznacza, że będzie mechanizm bezpieczeństwa, który zatrzyma ją przed wejściem do przyczepy. Zasadniczo.

00:22:55:16 - 00:23:07:21

Masz jeszcze jakieś pytania?

00:23:07:25 - 00:23:27:33

Dobrze. Jeśli nie, bardzo dziękuję za uwagę. A jeśli masz jeszcze jakieś pytania, które chciałbyś omówić później , to proszę, skontaktuj się ze mną osobiście. Będę dostępny przez cały dzień i z przyjemnością porozmawiam z Tobą o sztucznej inteligencji , technologii i wszelkich tego typu innowacjach. Dziękuję bardzo.