Conferencia de prensa, escenario de demostración de AXL iGo

00:00:00:15 - 00:00:24:18

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Hola a todos y bienvenidos a nuestro escenario. Simone y yo les damos la bienvenida y les presentaremos un poco más sobre la aplicación de carga y descarga. Los acompañaremos en este recorrido. Veremos más detalles sobre las especificaciones técnicas, el flujo del proceso y también información detallada sobre los paneles de control y las herramientas.

00:00:24:23 - 00:00:54:01

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Empecemos con la presentación. Simone y yo comenzaremos con la operación manual. Se empieza con un operario en una carretilla elevadora; ahora imitaremos la operación automatizada. Seleccionaremos los palés, los palés designados dentro del remolque.

00:00:54:03 - 00:01:20:09

Jasper Van Gool, director del programa TLU

El proceso comenzará con la recogida automatizada dentro del remolque. En la pantalla grande veremos la selección de palés y la zona designada donde deben depositarse. Habrá interacción manual con la persona responsable de, digamos, entre 5 y 10 muelles de carga. Seleccionará los palés después de que él abra las puertas.

00:01:20:15 - 00:01:55:06

Jasper Van Gool, director del programa TLU

El nivelador de muelle se ha activado. Debes instalarlo y luego iniciar el proceso. Ahora veremos que el proceso comenzará y recogeremos los primeros seis palets dentro del remolque. Imitamos las operaciones estándar del muelle. Verás que los vehículos se mueven en dirección al remolque, depositan los palets y lo colocan en posición de descenso .

00:01:55:08 - 00:02:27:24

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Observará que se integrará perfectamente en su operación. El primer camión recogerá el palé del lado izquierdo del remolque y lo depositará en la primera posición del carril profundo.

00:02:28:01 - 00:02:58:09

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Como verán, no necesitamos realizar ningún cambio en la infraestructura del edificio. Navegamos con nuestra cámara VSLAM, sobre la cual Simone les dará más detalles. Nos desplazamos por los alrededores del edificio, el almacén y el interior del remolque. Y como ya se mencionó, el remolque es un entorno en constante cambio.

00:02:58:11 - 00:03:25:16

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Lo que notará es que cada remolque tiene dimensiones ligeramente diferentes. Hay remolques de paredes rígidas, de paredes flexibles, etc. Por lo tanto, necesitamos una capa adicional de navegación dentro del propio remolque. Recogemos el palé dentro del remolque y, por lo tanto, cambiamos a la navegación LiDAR. Notará que ahora se está cambiando otra capa de navegación.

00:03:25:16 - 00:03:58:18

Jasper Van Gool, director del programa TLU

SLAM . Notarás que es bastante estrecho. Verás que el cruce de camiones está frente al muelle. Debido a su estrechez, también ajustamos ligeramente la velocidad para que funcione en este entorno. Así que el primer palé lo dejaremos en una posición de carril profunda.

00:03:58:20 - 00:04:29:17

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Simultáneamente, el otro camión recogerá el palé mixto dentro del remolque. Así es como lo gestionamos. Integramos dos vehículos que trabajan en paralelo de forma coordinada. Y así es como, finalmente, integramos un sistema que nos permite cargar o descargar un remolque en 35 minutos. Con un solo camión, en 60 minutos.

00:04:29:19 - 00:04:48:20

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Nuevamente, se recogerán los segundos palés. El palé del medio lo verán aquí. Un camión esperará al otro y se dirigirá a esta posición en el carril de acceso.

00:04:48:22 - 00:04:58:05

Jasper Van Gool, director del programa TLU

El segundo camión girará y entrará en el remolque.

00:04:58:07 - 00:05:18:01

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Cuando conduce en el remolque, identifica las paletas. Cómo la paleta Se colocan las piezas en la plataforma y en el entorno. Él se asegura de que siempre tengamos un campo de seguridad de 360 grados .

00:05:18:03 - 00:05:44:20

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Y lo mismo ocurre tanto en la entrada como en la salida. En la segunda etapa, en la posición de carril profundo, verán que el camión estará en su posición de espera. La otra transpaleta entra en el remolque y el AXL iGo recogerá el último palé. Así es como cargamos o descargamos 30 palés simultáneamente.

00:05:45:00 - 00:06:05:20

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Es muy importante señalar que en la operación manual tenemos 33 palets. En una operación autónoma cargamos o descargamos 30 palets. La última fila sigue siendo manual.

00:06:05:22 - 00:06:40:01

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Lo más importante es la inteligencia del sistema. Ya mencionamos la infraestructura. Si bien no requiere infraestructura, un aspecto crucial es la complejidad de entrar y salir del remolque y cómo lo gestionamos. La diferencia radica en que nuestro sistema, en comparación con otros, resuelve el problema de entrar al remolque y recoger un palé de forma inteligente.

00:06:40:01 - 00:07:22:02

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Usamos el remolque y los demás palés para obtener retroalimentación. Simulamos la forma en que un operario conduce dentro del remolque. Junto a la pared, levantamos un palé; imitamos y usamos la fuerza del remolque al levantarlo. Ese es siempre el paso más difícil, cuando se trata de levantar el último palé. Notarás que se tambalea un poco , levanta el palé y sale.

00:07:22:04 - 00:07:45:06

Jasper Van Gool, director del programa TLU

es importante que los trabajadores del almacén puedan identificar y saber qué está haciendo el camión en cada momento. Por eso se utilizan sistemas de iluminación visual y sistemas acústicos. ¿Qué está pasando con el camión? ¿Qué está haciendo?

00:07:45:12 - 00:08:14:23

Jasper Van Gool, director del programa TLU

La iluminación indica hacia dónde se dirige. El estado es importante: cuando está en verde, naranja o rojo. Además, contamos con una capa para que las personas que trabajan en el mismo entorno puedan ver el estado del camión.

00:08:15:00 - 00:08:23:01

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Ahora pasamos al proceso. Descargamos seis palés.

00:08:23:03 - 00:08:47:13

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Luego, mi colega Simone comenzará a explicar con más detalle los aspectos técnicos de las cámaras, la seguridad y el vehículo en general. Después de iniciar el proceso de carga , también descargamos seis palés en la posición clásica de carril profundo. A continuación, cambiamos de posición y realizamos el proceso inverso.

00:08:47:13 - 00:08:59:10

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Así que comenzamos con el proceso de recoger los palés en la posición más profunda del carril y conducir dentro del camión.

00:08:59:12 - 00:09:28:10

Jasper Van Gool, director del programa TLU

En la pantalla grande verás una cámara instalada en la parte superior que muestra el interior del remolque. También puedes cambiar a la cámara de la plataforma del camión, donde podrás observar lo que ve el camión al circular dentro del remolque.

00:09:28:12 - 00:09:57:23

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Se ve la pared, el suelo. Y cómo conduce dentro del remolque y usa las horquillas dentro del palé. Es una imagen clara de cómo levanta el palé. Lo levanta y comienza a sacarlo del remolque.

00:09:58:00 - 00:10:22:19

Jasper Van Gool, director del programa TLU

No comenzamos con el proceso de carga y descarga de remolques. Inicialmente, partimos de la idea del transporte punto a punto . Luego, analizamos qué otros procesos podíamos implementar con la misma tecnología. Por lo tanto , primero implementamos el transporte punto a punto (transporte de A a B) en un almacén. Esto derivó en la idea de la carga y descarga de remolques.

00:10:23:00 - 00:10:54:22

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Ahora, entramos en la posición de descarga profunda del palé. Ese camión estará situado aquí. Mi compañera Simone se encargará de algunos detalles técnicos y explicará más sobre las características del camión. Simone. Y ahora, les cedo la palabra.

00:10:54:24 - 00:11:17:16

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Gracias. Ya vieron la parte de descarga. Seis palets han sido cargados . Todos están colocados aquí de forma segura para que el siguiente proceso pueda continuar. Trasladar los palets al almacén, tal vez con otro camión, con una carretilla elevadora. Lo que sea que quieran hacer. Ahora estamos preparando un palet para la parte de carga, y colocaremos ese palet de una manera un poco diferente a la habitual porque nuestros vehículos los colocan muy bien .

00:11:17:18 - 00:11:38:19

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Pero también podemos recoger palés que se han colocado manualmente y que no siempre están en la posición perfecta. Por eso, ahora simularemos a un operario que ha dejado el palé allí, ligeramente inclinado. Así que eso es lo que vamos a configurar. Ahora, vamos a prepararlo para la segunda parte de la presentación.

00:11:38:21 - 00:11:57:18

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

También pueden ver que podemos operar el vehículo manualmente. Tenemos un control remoto que podemos conectar. Y también tenemos control total sobre el vehículo en caso de que sea necesario hacer algo manualmente. Así que ahora ven que eso está sucediendo.

00:11:57:20 - 00:12:15:12

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Como pueden ver , el palé tiene un ángulo bastante pronunciado. Esto se hará aún más evidente más adelante en el proceso de carga, cuando el palé vecino ya haya desaparecido. A partir de ahí, pueden empezar.

00:12:15:14 - 00:12:36:18

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Así que lo que haremos ahora , entre las fases de carga, es observar el vehículo con más detalle. Como ya mencionamos , el vehículo cuenta con muchos sensores y cámaras. Dispone de cuatro escáneres de seguridad, dos de ellos en la parte delantera. Y lo que es realmente especial... Para este vehículo, colocamos dos escáneres de seguridad directamente en las puntas de la horquilla.

00:12:36:20 - 00:13:00:22

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Estos escáneres de puntas de horquilla se ubican justo en los espacios reducidos de un remolque o dentro de una paleta. Detectamos posibles problemas en el mismo lugar, no en una etapa temprana ni a distancia. Además, la visión no se ve obstruida por horquillas ni paletas. A esta capa de seguridad fundamental se suman cámaras de detección de obstáculos.

00:13:00:22 - 00:13:21:22

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Contamos con tres cámaras de detección de obstáculos en la parte delantera del vehículo. Estas cubren una amplia zona frente al vehículo. Así, al conducir, podemos detectar personas u otros obstáculos con precisión y reducir la velocidad si es necesario. Y si el camino está libre, podemos acelerar. De esta manera, incluso podemos sortear obstáculos si hay suficiente espacio.

00:13:21:22 - 00:13:49:05

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

No hacemos eso en el muelle porque el espacio suele ser muy reducido , y por eso evitamos esa función a propósito. Pero podríamos hacerlo si tuviéramos más espacio. En la parte trasera tenemos otra cámara, la cámara de palés, que está montada aquí y la usaremos en cuanto empecemos el proceso de carga. Así es precisamente como determinamos la posición de los palés y calculamos la ruta para llegar a ellos y recogerlos.

00:13:49:07 - 00:14:13:23

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Y, por último, la última cámara que tenemos es la de navegación. Cuenta con una cámara SLAM visual que utilizamos para navegar dentro del remolque. Como ya se mencionó, usamos los escáneres de seguridad para determinar nuestra posición. Esa es la gran diferencia entre la navegación y la localización.

00:14:14:00 - 00:14:35:13

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Además de todas estas funciones de la cámara, también tenemos una función que no muchos de ustedes han visto antes. La llamamos detección de acantilados. Supongamos que hemos colocado el remolque correctamente, pero por alguna razón el camionero decide marcharse. De repente, nos encontramos en medio de la nada y no queremos que nuestro vehículo se precipite por un precipicio, así que eso es lo que no queremos ver.

00:14:35:15 - 00:14:56:01

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Por eso usamos nuestros sensores y cámaras para observar el suelo. Si vemos que el suelo empieza a desaparecer o no se ve, reducimos la velocidad y, finalmente, realizamos una comprobación con dos sensores en la parte delantera del vehículo para detectar si realmente hay un precipicio. En ese caso, nos detenemos por completo y no saltamos.

00:14:56:03 - 00:15:17:16

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Lo mismo ocurre en sentido contrario. Simplemente usamos el escáner de seguridad trasero para ello. Observamos el ángulo inferior, ya que este escáner tiene cuatro niveles de escaneo. Así , también puede escanear hacia abajo para detectar el suelo, o básicamente el suelo que desaparece, y detenerse de forma segura. Por lo tanto, es una característica realmente importante .

00:15:17:20 - 00:15:39:08

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Y funciona en ambos sentidos. Así, si estamos trabajando dentro del remolque, alguien lo mueve con nosotros de forma que no saltemos. Me gusta mucho porque aprecio mi vehículo y quiero mantenerlo seguro. Creo que estas son las principales características técnicas que resultan realmente relevantes para el operador.

00:15:39:10 - 00:15:48:22

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Así que creo que ahora es momento de volver a ponernos en contacto contigo. Y comenzar de nuevo la operación, metiendo los palés dentro del remolque.

00:15:48:24 - 00:16:19:23

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Gracias , Simone . ¿ Qué estamos haciendo ahora? Ya vimos la primera parte de la descarga y los detalles técnicos que nos explicó Simone. Ahora reiniciamos el proceso de carga. Tenemos al operador responsable de X muelles . Iniciarás el proceso seleccionando las posiciones de los carriles profundos.

00:16:20:00 - 00:16:55:12

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Entonces el camión recibe la señal y comienza el proceso. Durante la presentación de Simone, viste que los palés a menudo se extravían.

00:16:55:14 - 00:17:22:22

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Y así es como lo gestionamos. Vemos los primeros palés entrando en el remolque. Y aquí en la pantalla también se ve la cámara de los palés. Y observarán que normalmente entra bastante recto.

00:17:23:03 - 00:17:41:24

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Pero ahora la cámara de los palés ve la posición del camión y del palé. Y ahora desvía su ruta óptima. Lo que estás viendo ahora y luego recoger el palé está bastante desplazado.

00:17:42:01 - 00:18:09:24

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Todo esto lo realiza la cámara de la paleta, que detecta la rotación y el ángulo de la misma. Ahora recoge la paleta y la introduce de nuevo en el remolque. Así que, una vez más, espera en esta posición mientras la primera paleta ya está dentro del remolque. Y la coloca justo al lado de la pared.

00:18:10:01 - 00:18:36:10

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Lo que verás es que el movimiento final, donde la paleta casi cae, se desplaza un poco y gira el vehículo junto a la pared del remolque. La paleta está muy pegada a la pared. Entonces, vuelve a avanzar.

00:18:36:12 - 00:19:08:18

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Haciendo espacio para el segundo camión. Esto es importante desde la perspectiva del cliente. Porque hoy en día los clientes tienen escasez de mano de obra. Quieren que el proceso funcione de forma continua. Quieren disponibilidad 24/7. Y ese es nuestro objetivo . Instalamos una batería de iones de litio en el camión para garantizarlo.

00:19:08:20 - 00:19:23:02

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Se realizará automáticamente la carga para garantizar que el sistema esté operativo.

00:19:23:04 - 00:19:49:14

Jasper Van Gool, director del programa TLU

En cuanto a la productividad, puede elegir entre una hora con una máquina o dos máquinas y 35 minutos. También puede realizar la carga y descarga simultáneamente con varias paradas.

00:19:49:14 - 00:20:09:02

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Podemos instalar un sistema que garantice una cierta cantidad de camiones para una cierta cantidad de muelles de carga.

00:20:09:04 - 00:20:52:09

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Y como ya explicó Simone: la seguridad es fundamental hoy en día dentro del almacén. Necesitamos seguridad integral y contamos con una capa de seguridad integrada: las cuatro cámaras LiDAR. Además, una de nuestras características principales es el sistema de cámaras con vistas superiores para mayor seguridad.

00:20:52:11 - 00:21:16:16

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Y ahora ven que esa es la paleta más importante y crítica. Es la última dentro de la fila. Como ven, se libera. Gira un poco la paleta y se concentra en la pared y en la otra paleta para empujarla dentro del remolque.

00:21:16:16 - 00:21:43:15

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Ese es el concepto fundamental de nuestra solución. Imitar la forma en que un operario realiza la misma operación dentro del remolque. Imitamos cómo un operario lleva a cabo esta operación.

00:21:43:17 - 00:22:14:10

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Fue interesante contar con Colruyt como socio de codesarrollo, ya que tienen muchos años de experiencia en la cadena de suministro, cargando y descargando mercancías, tareas que realizan manualmente a diario. Ahora hemos integrado esa lógica en la capa de software. Y todo se basa en la visión artificial y la cámara.

00:22:14:12 - 00:22:46:24

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Esto ofrece grandes ventajas. La implementación es rápida, no requiere infraestructura y genera muchos ahorros. Es decir, se puede comparar con la aspiradora de casa: mapea el entorno. Ayudamos con ese mapeo y, tras realizar las pruebas funcionales, comenzamos la implementación del sistema. Después de la implementación, realizamos una prueba operativa.

00:22:47:01 - 00:23:29:08

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Nos centramos en la producción en fábrica y la entrega del vehículo en las instalaciones del cliente. Iniciamos la implementación y la realización del proyecto, y posteriormente pasamos a la puesta en marcha del sistema. Por lo tanto, es fundamental contar con un sistema estable, robusto y suficientemente maduro. La principal ventaja reside en la atención que prestamos al flujo completo de uso del sistema.

00:23:29:10 - 00:24:04:14

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Después de la realización del proyecto, tenemos a nuestros ingenieros, nuestros técnicos que están capacitados para mantener el sistema, el software. y también el hardware. Es un ecosistema completo. Desde el uso del vehículo hasta la operación en marcha, eso es lo que podemos ofrecer a nuestros clientes. Ahora ve que el último palé entra en el remolque.

00:24:04:16 - 00:24:34:08

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Y como ven, se mueve un poco al instalar el segundo palé. Se balancea ligeramente. Eso es lo que buscamos. Y luego hicimos suficiente espacio para instalar el último palé.

00:24:34:10 - 00:25:09:22

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Ahora estamos entrando con el último palé. La última fila dentro del remolque. Como sabemos que el margen dentro del remolque es tan estrecho, el camión regresa a su posición de espera y espera su siguiente orden.

00:25:09:24 - 00:25:19:24

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Y ahora estamos colocando el último palé en el remolque.

00:25:20:01 - 00:25:56:06

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Por último , quiero mencionar el panel de control del sistema. Contamos con una interfaz operativa y fácil de usar donde los operadores y la gerencia pueden ver en tiempo real lo que está sucediendo. Además, disponemos de una herramienta de panel de control para la gerencia, donde se pueden integrar indicadores clave de rendimiento (KPI). Por ejemplo, cuántos palés recogemos por hora, cuántos palés recogemos y dejamos caer por día , y cuántos remolques se cargan.

00:25:56:08 - 00:26:07:02

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Así que todos esos elementos pueden ser KPIs incorporados en un sistema de paneles de control clásico.

00:26:07:04 - 00:26:26:09

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Y ahora, pasando del gestor de flotas operativas a una vista del camión.

00:26:26:11 - 00:26:56:24

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Y desde la perspectiva de la gestión, dispones de datos reales. Datos reales sobre lo que ocurre en las instalaciones. Puedes utilizarlos para múltiples ubicaciones. Puedes comprobar qué ha ocurrido. El flujo total dentro de tu almacén.

00:26:57:01 - 00:27:16:00

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Así que también dispones de una perspectiva de gestión con todas las herramientas y datos necesarios para administrar el sistema. Y, si es necesario, realizar cambios, ampliarlo o reducirlo.

00:27:16:02 - 00:27:27:18

Jasper Van Gool, director del programa TLU

Esta fue la última parte de nuestra presentación. Simone y yo les agradecemos a todos por venir.

00:27:27:20 - 00:27:30:04

Simone Dilling, Gerente de Producto de Automatización

Y estamos abiertos a sus preguntas.