Konferencja prasowa, scenariusz demonstracyjny AXL iGo

00:00:00:15 - 00:00:24:18

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Cześć wszystkim i witamy na naszej scenie. Simone i ja witamy Was i przedstawiamy Wam trochę więcej o aplikacji załadunku i rozładunku. Zabierzemy Was w podróż. Dowiemy się więcej o specyfikacji technicznej, przebiegu procesu, a także szczegółowych informacji o kokpicie i narzędziach.

00:00:24:23 - 00:00:54:01

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Zacznijmy więc od prezentacji. Simone i ja zaczniemy od tego, jak wykonywać operacje ręczne. Zaczynamy od operatora wózka widłowego – teraz naśladujemy operację zautomatyzowaną. Wybierzemy palety, wyznaczone palety wewnątrz naczepy.

00:00:54:03 - 00:01:20:09

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Proces rozpocznie się od automatycznego odbioru palet wewnątrz naczepy. Na dużym ekranie zobaczymy wybór palet i wyznaczone miejsce, w którym paleta ma zostać umieszczona. Następuje ręczna interakcja z osobą odpowiedzialną za, powiedzmy, 5–10 stanowisk załadunkowych. Wybór palet nastąpi po otwarciu drzwi.

00:01:20:15 - 00:01:55:06

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Rampa przeładunkowa została podniesiona. Należy ją zainstalować, a następnie rozpocząć proces. Teraz zobaczymy, jak proces się rozpocznie i zabierzemy pierwsze sześć palet z naczepy. Naśladujemy standardowe operacje na doku. Zobaczysz, że pojazdy poruszają się w kierunku naczepy, a następnie zrzucają palety i umieszczają je na głębokim pasie.

00:01:55:08 - 00:02:27:24

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Zauważysz, że system płynnie zintegruje się z Twoją działalnością. Pierwsza ciężarówka odbierze paletę z lewej strony naczepy. Umieści ją na pierwszym głębokim pasie załadunkowym.

00:02:28:01 - 00:02:58:09

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Zauważycie, że nie potrzebujemy żadnych zmian w infrastrukturze samego budynku. Nawigujemy za pomocą kamery VSLAM, którą Simone opowie bardziej szczegółowo. Poruszamy się po otoczeniu samego budynku, magazynu i wnętrza naczepy. A, jak już wspomniano , naczepa to środowisko, które ciągle się zmienia.

00:02:58:11 - 00:03:25:16

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Zauważysz, że każda przyczepa jest nieco inna w wymiarze. Tak samo jest z przyczepami o twardych ścianach, przyczepami o miękkich ścianach itd. Dlatego potrzebujemy kolejnej warstwy nawigacji w samej przyczepie. Pobieramy paletę z przyczepy i przełączamy się na nawigację LiDAR. Zauważysz, że teraz zmienia się kolejna warstwa nawigacji.

00:03:25:16 - 00:03:58:18

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

SLAM . Zauważysz, że jest dość wąsko. Zobaczysz, że przejazd dla ciężarówek znajduje się przed dokiem. Ponieważ jest tak wąsko, dostosowaliśmy również nieznacznie prędkość , aby umożliwić pracę w tym środowisku. Tak więc pierwszą paletę umieścimy na głębokim pasie.

00:03:58:20 - 00:04:29:17

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Jednocześnie druga ciężarówka zabierze paletę z naczepy. Tak sobie radzimy. Integrujemy dwa pojazdy, które płynnie ze sobą współpracują. I tak ostatecznie integrujemy system, w którym możemy załadować lub rozładować naczepę w 35 minut. Z jedną ciężarówką w 60 minut.

00:04:29:19 - 00:04:48:20

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Ponownie, druga paleta zostanie odebrana. Środkową paletę zobaczysz tutaj. Jedna ciężarówka poczeka na drugą i pojedzie do tego głębokiego korytarza.

00:04:48:22 - 00:04:58:05

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Druga ciężarówka zawróci i wjedzie do środka naczepy.

00:04:58:07 - 00:05:18:01

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Kiedy jedzie w przyczepie, identyfikuje palety. Jak paleta Są one monitorowane za pomocą kamery paletowej i otoczenia. Dba o to, abyśmy zawsze mieli 360-stopniowe pole bezpieczeństwa.

00:05:18:03 - 00:05:44:20

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

To samo dotyczy przyjazdu i wyjazdu. W drugim etapie, w pozycji głębokiego korytarza, widać, że wózek widłowy będzie miał swoją pozycję oczekiwania. Drugi wózek paletowy wjeżdża do naczepy, a AXL iGo zabiera ostatnią paletę. W ten sposób jednocześnie załadujemy lub rozładujemy 30 palet.

00:05:45:00 - 00:06:05:20

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

jest , aby zaznaczyć, że w trybie ręcznym mamy 33 palety. W trybie autonomicznym załadujemy lub rozładujemy 30 palet. Ostatni rząd nadal jest ręczny.

00:06:05:22 - 00:06:40:01

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Bardzo ważna jest inteligencja systemu. Wspomnieliśmy już o infrastrukturze. Jest ona niezależna od infrastruktury, ale równie ważnym punktem jest złożoność wchodzenia i wychodzenia z naczepy oraz sposób, w jaki sobie z tym radzimy. Różnica polega na tym, że nasz system, w porównaniu z innymi, rozwiązuje problem wchodzenia do naczepy i podnoszenia palety w sposób inteligentny.

00:06:40:01 - 00:07:22:02

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Wykorzystujemy samą przyczepę i pozostałe palety do zbierania informacji zwrotnych. Naśladujemy sposób , w jaki operator prowadzi pojazd wewnątrz przyczepy. Podnosimy paletę przy ścianie – naśladujemy i wykorzystujemy siłę przyczepy podczas podnoszenia tej palety. To zawsze najtrudniejsze zadanie, gdy podnosisz ostatnią paletę. Zauważysz, że operator trochę się wierci , podnosi paletę i odjeżdża.

00:07:22:04 - 00:07:45:06

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

jest również, aby osoby pracujące w magazynie mogły identyfikować i wiedzieć, co aktualnie robi wózek. Mamy więc systemy oświetlenia wizualnego i systemy akustyczne. Co dzieje się z wózkiem? Co robi?

00:07:45:12 - 00:08:14:23

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Oświetlenie wskazuje kierunek, w którym pojazd się porusza. Status jest ważny. Kiedy świeci na zielono, kiedy na pomarańczowo, kiedy na czerwono. Mamy też warstwę dla osób pracujących w tym samym środowisku, dzięki której mogą one śledzić status pojazdu.

00:08:15:00 - 00:08:23:01

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

A teraz zaczynamy. Rozładowujemy sześć palet.

00:08:23:03 - 00:08:47:13

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Następnie moja koleżanka Simone zacznie dokładniej wyjaśniać szczegóły techniczne dotyczące kamer, bezpieczeństwa i całego pojazdu. Po rozpoczęciu załadunku zajmujemy się również rozładunkiem sześciu palet w klasycznej pozycji głębokiego korytarza. Następnie zmieniamy kolejność i robimy to w odwrotnej kolejności.

00:08:47:13 - 00:08:59:10

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

więc od podnoszenia palet z głębokiego korytarza i wjeżdżania do środka ciężarówki.

00:08:59:12 - 00:09:28:10

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

To, co zobaczysz na dużym ekranie – mamy kamerę na górze , która wyświetla obraz wnętrza naczepy. Możemy również przełączyć się na kamerę paletową ciężarówki, aby zobaczyć, co ciężarówka widzi w środku naczepy.

00:09:28:12 - 00:09:57:23

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Widzisz ścianę, podłogę. I jak wjeżdża do przyczepy i wjeżdża widłami w paletę. To wyraźny obraz tego, jak podnosi paletę. Podnosi ją i zaczyna wysiadać z przyczepy.

00:09:58:00 - 00:10:22:19

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Nie zaczynaliśmy od procesu załadunku/rozładunku naczep. Początkowo skupiliśmy się na koncepcji transportu z punktu do punktu . Potem zobaczyliśmy, jakie procesy możemy również inicjować za pomocą tej samej technologii. Dlatego najpierw rozpoczęliśmy transport z punktu do punktu (transport z A do B) w magazynie. To z kolei przerodziło się w koncepcję załadunku i rozładunku naczep.

00:10:23:00 - 00:10:54:22

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Teraz przechodzę do pozycji głębokiego korytarza, aby zrzucić paletę. Ten wózek będzie stał tutaj. Moja koleżanka Simone przejmie pałeczkę i przedstawi kilka szczegółów technicznych. I wyjaśni więcej o funkcjach samego wózka. Simone. I teraz twoja kolej.

00:10:54:24 - 00:11:17:16

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

Dziękuję. Widzieliście już część rozładunkową. Sześć palet zostało już załadowanych . Wszystkie bezpiecznie ułożono tutaj, aby mógł rozpocząć się kolejny proces. Przenieście palety do magazynu, być może inną ciężarówką, wózkiem widłowym. Cokolwiek zechcecie . Teraz ustawiamy jedną paletę do załadunku i umieścimy ją nieco nietypowo, ponieważ nasze pojazdy układają je naprawdę sprawnie .

00:11:17:18 - 00:11:38:19

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

Ale możemy również podnosić palety, które zostały dla nas ręcznie ustawione i nie zawsze znajdują się w idealnym położeniu. Dlatego teraz zasymulujemy operatora, który zostawił paletę w tym miejscu, lekko pod kątem. Właśnie to ustawimy. Teraz przygotujemy to do drugiej części prezentacji.

00:11:38:21 - 00:11:57:18

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

Widzicie też, że możemy sterować pojazdem ręcznie. Mamy pilota, którego możemy podłączyć. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad pojazdem, na wypadek gdyby trzeba było coś zrobić ręcznie. Więc teraz widzicie, że to się dzieje.

00:11:57:20 - 00:12:15:12

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

Widzisz więc , że paleta jest ustawiona pod dość dużym kątem. Będzie to jeszcze bardziej widoczne później, podczas załadunku, gdy sąsiednia paleta zniknie. Wtedy możesz zacząć od tego miejsca.

00:12:15:14 - 00:12:36:18

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

A więc, co teraz zrobimy pomiędzy fazami załadunku? Przyjrzyjmy się bliżej pojazdowi. Jak mówiliśmy wcześniej , mamy mnóstwo czujników i kamer w pojeździe. Mamy więc cztery skanery bezpieczeństwa. Dwa z przodu. I co jest naprawdę wyjątkowe? w tym pojeździe umieściliśmy dwa skanery bezpieczeństwa bezpośrednio na końcach wideł.

00:12:36:20 - 00:13:00:22

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

Te skanery końcówek wideł są zasadniczo dokładnie tam , gdzie występują ciasne przestrzenie w przyczepie lub na palecie. Wykrywamy potencjalne problemy na miejscu, a nie gdzieś bardzo wcześnie lub z daleka. Ponadto widły ani palety nie blokują widoku. Oprócz podstawowego poziomu bezpieczeństwa , mamy kamery przeszkodowe.

00:13:00:22 - 00:13:21:22

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

przodu pojazdu mamy trzy kamery monitorujące przeszkody . Obejmują one duży obszar przed pojazdem. Dzięki temu podczas jazdy możemy precyzyjnie wykrywać osoby i inne przeszkody i w razie potrzeby zwolnić. A jeśli droga znów będzie wolna, możemy przyspieszyć. Dzięki temu możemy nawet celowo omijać przeszkody, jeśli tylko jest wystarczająco dużo miejsca.

00:13:21:22 - 00:13:49:05

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

Nie robimy tego w doku, ponieważ zazwyczaj przestrzeń jest tam bardzo wąska i dlatego celowo unikamy tej funkcji. Ale moglibyśmy to zrobić, gdybyśmy mieli więcej miejsca. Z tyłu mamy kolejną kamerę, kamerę paletową, zamontowaną tutaj i użyjemy jej w drugiej, gdy rozpoczniemy proces załadunku. Ponieważ właśnie w ten sposób ustalamy, jak są rozmieszczane palety i obliczamy drogę do palety i jej odbioru.

00:13:49:07 - 00:14:13:23

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

I wreszcie, ostatnia kamera, którą mamy, służy do nawigacji. Ma on kamerę wizualną SLAM, której używamy do nawigacji w przyczepie. Jak wspomniano , używamy skanerów bezpieczeństwa, aby określić naszą pozycję. To jest właśnie ta zasadnicza różnica w nawigacji, czyli w lokalizacji.

00:14:14:00 - 00:14:35:13

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

Oprócz wszystkich tych funkcji kamery mamy również funkcję, której niewielu z Was wcześniej widziało. Nazywamy ją wykrywaniem klifów. Załóżmy więc , że ustawiliśmy przyczepę w odpowiednim miejscu, z powodu którego kierowca ciężarówki postanowi odjechać. Nagle znajdujemy się na środku niczego i nie chcemy, żeby nasz pojazd spadł z klifu, więc nie tego chcemy.

00:14:35:15 - 00:14:56:01

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

Dlatego używamy naszych czujników i kamer, aby obserwować ziemię. A jeśli zauważymy, że ziemia zaczyna znikać lub jej brakuje, najpierw zwalniamy, a na końcu, za pomocą dwóch czujników z przodu pojazdu, przeprowadzamy ostateczną kontrolę, aby wykryć, czy rzeczywiście jest tam klif, a następnie zatrzymujemy się całkowicie i nie zamierzamy wyskoczyć.

00:14:56:03 - 00:15:17:16

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

To samo dzieje się w przeciwnym kierunku jazdy. Używamy do tego tylnego skanera bezpieczeństwa. Patrząc z dołu, skaner bezpieczeństwa ma cztery poziomy skanowania. Może więc skanować również w dół, aby zobaczyć podłogę, a właściwie znikającą podłogę, i bezpiecznie się zatrzymać. To naprawdę ważna funkcja, którą mamy.

00:15:17:20 - 00:15:39:08

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

Działa to w obie strony. Więc nawet jeśli wykonujemy pracę w przyczepie, ktoś ją przesuwa razem z nami, tak że nie wyskoczymy z niej. Bardzo mi się to podoba, bo lubię swój pojazd, więc zależy mi na jego bezpieczeństwie. Myślę, że to są główne cechy techniczne, które są naprawdę istotne dla operatora.

00:15:39:10 - 00:15:48:22

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

że nadszedł czas, żeby do ciebie wrócić i zacząć od nowa, ładując palety do przyczepy.

00:15:48:24 - 00:16:19:23

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Dziękuję , Simone . Co teraz robimy? Widzieliśmy już pierwszy etap rozładunku, szczegóły techniczne od Simone. Ale teraz ponownie rozpoczynamy proces załadunku. Mamy operatora , który odpowiada za określoną liczbę doków. Ty rozpoczniesz proces, wybierając pozycje głębokich torów.

00:16:20:00 - 00:16:55:12

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Następnie ciężarówka otrzymuje sygnał i rozpoczyna proces. Podczas prezentacji Simone zauważyłeś, że palety często się gubią.

00:16:55:14 - 00:17:22:22

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

I jak sobie z tym radzimy? Mamy pierwsze palety wjeżdżające do naczepy. I tutaj na ekranie widać kamerę palet. I zauważycie, że normalnie wjeżdża dość prosto.

00:17:23:03 - 00:17:41:24

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Ale teraz kamera palet widzi położenie samej ciężarówki i samej palety. I teraz zmienia jej optymalną trasę. To, co widzisz teraz, a potem odbierasz paletę, jest mocno przesunięte.

00:17:42:01 - 00:18:09:24

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Wszystko to odbywa się za pomocą kamery paletowej, która rejestruje obrót i kąt palety. Teraz podnosi paletę i ponownie wjeżdża do naczepy. I znowu czeka w tej pozycji , a pierwsza paleta już wjeżdża do naczepy. Umieszcza ją tuż przy ścianie.

00:18:10:01 - 00:18:36:10

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Zobaczysz ten ruch na końcu, gdzie paleta prawie opada, a potem przesuwa się lekko i pojazd obraca się przy ścianie przyczepy. Sama paleta jest bardzo blisko ściany. Więc teraz znowu odjeżdża.

00:18:36:12 - 00:19:08:18

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Zrobienie miejsca dla drugiej ciężarówki. Co jest ważne z punktu widzenia klienta. Ponieważ klienci mają obecnie niedobór siły roboczej. Chcą, aby proces przebiegał w sposób ciągły. Chcą dostępności 24/7. I do tego właśnie dążymy . Zainstalowaliśmy w ciężarówce akumulator litowo-jonowy, aby to zagwarantować.

00:19:08:20 - 00:19:23:02

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Opłata pobierana jest automatycznie, aby zagwarantować, że system jest sprawny.

00:19:23:04 - 00:19:49:14

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Jeśli chodzi o wydajność, możesz wybrać między jedną godziną pracy z jedną maszyną lub dwiema maszynami i 35 minutami. Możesz również wykonywać załadunek i rozładunek jednocześnie z różnymi przystankami.

00:19:49:14 - 00:20:09:02

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Możemy zainstalować system gwarantujący określoną liczbę ciężarówek dla określonej liczby doków.

00:20:09:04 - 00:20:52:09

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

I co już wyjaśniła Simone: Bezpieczeństwo jest obecnie bardzo ważne w magazynie. Potrzebujemy 360-stopniowego bezpieczeństwa i mamy zintegrowaną warstwę bezpieczeństwa – cztery kamery LiDAR. Ale to, co jest już jedną z naszych dodatkowych funkcji, to system kamer z widokiem z kamer na górze, dla dodatkowego bezpieczeństwa.

00:20:52:11 - 00:21:16:16

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

A teraz widzicie, że to jest najważniejsza i najbardziej krytyczna paleta. To ostatnia w rzędzie. Widzicie, jak się uwalnia. Obraca paletę lekko i skupia się na ścianie i drugiej palecie, aby wepchnąć ją do środka przyczepy.

00:21:16:16 - 00:21:43:15

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

To jest cała koncepcja naszego rozwiązania. Naśladować sposób, w jaki operator wykonuje tę samą czynność wewnątrz przyczepy. Naśladujemy sposób, w jaki operator wykonuje tę samą operację.

00:21:43:17 - 00:22:14:10

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Współpraca z Colruyt jako partnerem w rozwoju była interesująca, ponieważ firma ma już wieloletnie doświadczenie w łańcuchu dostaw, załadunku i rozładunku, czyli w czynnościach wykonywanych codziennie ręcznie. Teraz włączyliśmy tę logikę do warstwy oprogramowania. I jest ona w pełni oparta na wizji i kamerze.

00:22:14:12 - 00:22:46:24

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

To ma ogromne zalety. Oferujemy szybką implementację, brak konieczności posiadania infrastruktury, a także wiele czynników oszczędnościowych. Można to porównać do domowego odkurzacza. Mapujemy środowisko. Pomagamy w tym mapowaniu, a po przeprowadzeniu testów funkcjonalnych i rozpoczęciu implementacji systemu, przeprowadzamy uruchomienie. Po wdrożeniu przeprowadzamy uruchomienie operacyjne.

00:22:47:01 - 00:23:29:08

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Koncentrujemy się na produkcji fabrycznej, dostarczając pojazd do klienta. Rozpoczynamy wdrożenie, realizację projektu. A potem przechodzimy do uruchomienia systemu. Dlatego ważne jest, aby system był stabilny, solidny i wystarczająco dojrzały. Największą korzyścią jest skupienie się na całym procesie użytkowania systemu.

00:23:29:10 - 00:24:04:14

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Po realizacji projektu mamy naszych inżynierów, naszych techników przeszkolonych w zakresie utrzymania systemu, oprogramowania A także sprzęt. To cały ekosystem. Od użytkowania pojazdu po eksploatację – to wszystko, co możemy zaoferować naszym klientom. Teraz widzicie, jak ostatnia paleta trafia do przyczepy.

00:24:04:16 - 00:24:34:08

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

I widzisz, że przesuwa się trochę , instalując drugą paletę. Lekko się kręci. Właśnie do tego dążymy. A potem zrobiliśmy wystarczająco dużo miejsca , żeby zainstalować ostatnią paletę.

00:24:34:10 - 00:25:09:22

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Wjeżdżamy teraz z ostatnią paletą. Ostatni rząd wewnątrz naczepy. Ponieważ wiemy, że przestrzeń wewnątrz naczepy jest tak wąska, ciężarówka wraca na swoje miejsce i czeka na kolejny sygnał.

00:25:09:24 - 00:25:19:24

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

A teraz umieszczamy ostatnią paletę w przyczepie.

00:25:20:01 - 00:25:56:06

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Ostatnią rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest panel sterowania w systemie. Mamy funkcjonalny, przyjazny dla użytkownika interfejs, w którym operatorzy i kadra zarządzająca mogą na bieżąco śledzić, co się dzieje. Mamy również narzędzie do zarządzania panelem, gdzie można zintegrować wskaźniki KPI. KPI dotyczące liczby palet kompletowanych na godzinę, liczby palet kompletowanych dziennie , liczby załadowanych naczep.

00:25:56:08 - 00:26:07:02

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Wszystkie te elementy można włączyć do KPI i zintegrować z klasycznym systemem pulpitów nawigacyjnych.

00:26:07:04 - 00:26:26:09

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

A teraz przechodzimy z widoku menedżera floty na widok ciężarówki .

00:26:26:11 - 00:26:56:24

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Z perspektywy zarządzania masz dostęp do rzeczywistych danych. Rzeczywistych danych o tym, co dzieje się na miejscu. Możesz ich używać w wielu lokalizacjach. Możesz sprawdzić, co się wydarzyło. Całkowity przepływ w magazynie.

00:26:57:01 - 00:27:16:00

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

Dzięki temu zyskujesz również perspektywę zarządzania, dysponując wszystkimi narzędziami i danymi do zarządzania systemem. A w razie potrzeby możesz wprowadzić zmiany, zwiększyć skalę lub ją zmniejszyć.

00:27:16:02 - 00:27:27:18

Jasper Van Gool, kierownik programu TLU

To była ostatnia część naszej prezentacji. Simone i ja dziękujemy wam wszystkim za przybycie.

00:27:27:20 - 00:27:30:04

Simone Dilling, menedżer ds. produktów i automatyzacji

I jesteśmy otwarci na Twoje pytania.